ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

А. Поливода, Ю. Негрий

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ШАХМАТНЫЕ ЧАСЫ НА МИКРОСХЕМАХ

Электронные цифровые шахматные часы предназначены для отсчета игрового времени партнеров в шахматных блицтурнирах. Время, затраченное на каждый ход, часы фиксируют с точностью до 1 с и высвечивают на табло с цифровыми индикаторами. Часы питаются от сети переменного тока напряжением 220 В и потребляют мощность не более 10 Вт. Они позволяют устанавливать длительность шахматной партии, равную 3, 4 или 5 мин. По истечении установленного времени на табло часов вспыхивает красная сигнальная лампа и звучит сигнал.

Конструктивно электронные шахматные часы выполнены в пластмассовом корпусе размерами 250X150X70 мм. Масса часов 1,6 кг. Общий вид часов представлен на рис. 1.

Описываемый вариант электронных шахматных часов с цифровой индикацией времени выполнен на интегральных микросхемах серий К217, К.166 и К218. Не исключено использование в часах и микросхем серии К155, причем в этом случае можно добиться значительного упрощения схемы часов и их монтажа.

Функциональная схема шахматных часов изображена на рис. 2. Генератор G1 временных импульсов вырабатывает прямоугольные импульсы положительной полярности с частотой следования 4 Гц, которые через ключевое устройство поступают на вход 1-го или 2-го счетных каналов (в зависимости от очередности хода партнеров).

Рис. 1. Общий вид часов в сборе

Рис. 2. Функциональная схема шахматных часов

Счетные каналы выполнены идентично и работают следующим образом. Делитель частоты D1 с коэффициентом пересчета Ки равным 4, преобразует импульсы генератора в секундные импульсы с частотой 1 Гц. Эти импульсы поступают на делитель частоты D2 с коэффициентом пересчета Кг~ 10. Полученные в результате деления импульсы подсчитывает счетчик D3 десятков секунд с коэффициентом пересчета Кз = 6. С его выхода минутные импульсы поступают на вход счетчика D4 минутных импульсов, коэффициент пересчета К4 которого также равен 6. Каждый счетчик связан с дешифратором. Сигналы с1 выходов дешифраторов управляют работой цифровых индикаторов табло и узлом установки игрового времени. По истечении игрового времени этот узел выдает сигнал на включение красной сигнальной лампы и генератора G2 подачи звукового сигнала, одновременно блокируя ключевое устройство.

Схема шахматных часов представлена на рис, 3, 4 и 7. На рис. 4 изображена схема счетного канала, на рис. 7 — блока питания, а на рис. 3 — остальных узлов устройства. Генератор временных импульсов собран на микросхеме А1 (рис. 3). Частоту устанавливают конденсаторами С4 и Сб. С выхода генератора (вывод 8 микросхемы А1) импульсы поступают на ключевое устройство.

Рис. 3. Схема генератора временных импульсов, ключевого устройства, сигнализатора и системы световой сигнализации

В ключевом устройстве сигнал генератора коммутируется контактами К5.1 и К.6.1 герконовых реле К5 и Кб. При нажатии одним из партнеров на кнопку «Пуск» — пусть это будет кнопка S4 — включится реле К.4 и самоблокируется контактами К4.1, Одновременно с этим на герконовое реле Кб и на зеленую сигнальную лампу Н4 «Ход» подается напряжение от источника питания. Геркон К6.1 замыкается, пропуская сигнал генератора временных импульсов на вход соответствующего счетного канала. Зеленая лампа Н4 «Ход» сигнализирует о работе счетного канала одного из партнеров. По истечении заданного игрового времени у одного из партнеров на базу соответственно либо транзистора V3, либо V4 поступает положительное напряжение от нужного счетного канала. Транзистор — для определенности пусть это будет транзистор V4 — открывается и включает реле К2, через контакты К2Л которого включается красная сигнальная лампа Н2 «Поражение», сигнализирующая Об окончании партии. Одновременно с включением лампы Н2 через диод V5 поступает напряжение питания на звуковой сигнализатор, и цепь питания ключевого устройства размыкается.

Сигнализатор представляет собой генератор колебаний звуковой частоты, собранный на микросхеме А2. Частота генерируемых колебаний выбрана, равной 1000 Гц. При желании частоту можно изменить подбор-, кой конденсаторов 05 и С7.

Устройство на транзисторе V8 служит для ограничения времени звучания сигнала. В исходном состоянии конденсатор С1 заряжен, и через эмиттерный переход транзистора V8 протекает ток, достаточный для поддержания этого транзистора открытым. Одновременно с подачей напряжения на генератор А2 и транзисторы V8 и V9 размыкается цепь зарядки конденсатора С1. Постоянная времени цепи разрядки этого конденсатора выбрана равной 1,5...2 с.

Отрицательные импульсы звуковой частоты, вырабатываемые генератором, проходят усилитель мощности, собранный на транзисторе VII, только тогда, когда открыт транзистор V8, Это время, равное 1,5...2 с, и определит длительность звукового сигнала. Источником звука служит электромагнитный капсюль В1.

В ключевом устройстве предусмотрена возможность остановки хода часов с помощью переключателя S2 «Стоп». При размыкании его контактов разрывается цепь питания реле К5, Кб и сигнальных ламп «Ход». Нормально разомкнутые контакты К5.1 и К6.1 не пропускают сигналы с генератора временных импульсов на вход соответствующего счетного канала. Для продолжения работы часов необходимо вновь замкнуть контакты переключателя «Стоп» и нажать на одну из кнопок S4 или S5 «Пуск» (в зависимости от очередности хода партнеров).

Для подготовки часов к работе после окончания партии необходимо.нажать на кнопку S3 «Уст. 0», контакты которой разрывают цепь питания реле КЗ — Кб и замыкают цепь установки триггеров счетных каналов в исходное (нулевое) состояние. В результате этого на Цифровых индикаторах табло высвечиваются нули, а зеленые лампы «Ход» гаснут.

Рис. 4. Схема счетного канала

Рис. 5. Эпюры напряжения на выходах триггеров счетной декады

Рис. 6. Эпюры напряжения на выходах триггеров счетчиков делителя частоты

На рис. 4. изображена схема одного из счетных каналов. Второй канал по-схеме идентичен, номера его Выходов показаны в скобках. Микросхемы D8 и D9 включены делителем частоты с коэффициентом пересчета К1 = 4. Микросхемы D10 — D13 образуют счетную декаду. Эпюры напряжений на выходах Q и Q поясняющие работу триггеров, приведены на рис. 5 (Q и Q — соответственно прямой и инверсный выходы 1-го, 2-го и 3-го триггеров, входящих в состав счетчика). На микросхемах D14 — D16 собран делитель частоты с коэффициентом пересчета Кг = 6. Аналогичный делитель частоты выполнен на микросхемах D17 — D19. На рис. 6 приведены эпюры напряжений на выходах триггеров этих счетчиков.

На микросхемах D5 и 1У7.2 выполнен дешифратор устройства установки игрового времени (3, 4 или 5 мин), а на микросхемах D1 — D3.1 — дешифратор к декадйому счетчику (он работает по принципу «чет-нечет»; при этом использовано разделение управления цифровыми индикаторами по эмиттерам ключевых транзисторов). Ключевые транзисторы — интегральные (использованы транзисторные сборки серии К166, допускающие напряжение между коллектором и эмиттером до 250 В). Транзисторные сборки можно заменить транзисторами КТ605Б. На микросхемах D3.2, D4 выполнен дешифратор счётчика с коэффициентом пересчета Кз = 6, аналогичный дешифратор выполнен на микросхемах D6, D7.1.

Рис. 7. Схема блока питания часов

Рис. 8. Конструкция каркасов катушек герконовых реле

Конденсатор С1 предназначен для повышения помехоустойчивости счетного канала. Резисторы Rl — R3 граничивают ток через индикаторную лампу в зажженном состоянии.

На рис. 7 изображена схема блока питания часов. Трансформатор T1 выполнен на магнитопроводе Ш 16 к к 20. Обмотка I (сетевая) содержит 3000 витков провода ПЭВ-1 0,1; обмотки II и III — по 145 витков провода ПЭВ-1 0,47, а обмотка IV — 2500 витков провода ПЭВ-1 0,08. Транзистор V5 установлен на радиаторе с полезной площадью не менее 10 см2.

Рис. 9. Вид снизу на монтаж часов (дно снято)

У каждой из микросхем D8 — D19 для работы в режиме триггера необходимо соединить вывод 1 с выводом 3 (на схеме не показано). Кроме этого, выводы 12 и 13 нужно соединить с общим проводом, вывод 6 — с положительным полюсом источника питания 6TJ (вывод 2 блока питания), а вывод 10 — с положительным полюсом источника питания 3,3 В (вывод 3 блока питания). Свободные выводы этих микросхем следует соединить с выводом 2 блока питания через резисторы сопротивлением 1,1 кОм. У микросхем Dl — D7 выводы 11 и 12 соединяют с выводом 2 блока питания,, а вывод 13 — с общим проводом.

В устройстве использованы реле РЭС-15 (К1 — К.4), паспорт РС4.591.003; сигнальные лампы Н1-Н4 — НСМ9-60-2. Реле К5 и Кб — самодельные, изготовлены на базе герконов КЭМ-2А. Обмотки для них выполнены на каркасах из текстолита или картона проводом ПЭВ-1 0,8 до ааполнения каркаса. Размеры каркаса изображены на рис. 8-. Вместо самодельных герконо-вых реле можно использовать РЭС-55А, паспорт РС4.569.611П2. Вид снизу на монтаж часов (дно снято) показан на рис. 9.

В заключение необходимо отметить, что, как показала практика эксплуатации часов, наиболее ненадежный их элемент — кнопки КМ2-1 (S4 и S5), которые за 5 лет интенсивной работы несколько раз выходили из строя. Более надежно работают кнопочные переключатели на основе герконов, например КПМ-8.

ББК 32.884.19

В80

Рецензент А. В. Дьяков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 79/В80 сост. Л. Н. Ломакин. — М.: ДОСААФ, 1982., 63 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей.

2402020000 — 081

В---------------88 — 82

072(02) — 82

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 79

Составитель Лев Николаевич. Ломакин

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1269

Сдано в набор 07.06.82, Подписано в печать 05.11.82. г. 54497. Формат 84X108 7з2. Бумага газетная, г Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 3,36. Уч. изд. л. 3,35. Тираж 700 000 (2-ой завод 350 001 — 700 000 экз.), Зак. № 3812. Цена 30 к. Изд. № 2/г — 217., Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР 129272, г. Москва, И-110, Олимпийский просп., д. 22. Полиграфкомбинат Ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, ул. Пархоменко, 38 — 44.

OCR Pirat