ЦВЕТОМУЗЫКА

Е. Пономаренко

СВЕТОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА К РАДИОПРИЕМНИКУ

Конструкция широко распространенной радиолы «Ригонда» позволяет после небольшой переделки разместить в ней несложную светодинамическую установку (СДУ)-. Разумеется, «Ригонда» — не единственный радиоаппарат, в который можно встроить СДУ. При желании экранно-оптическое устройство можно оформить и в отдельном корпусе, но все же во многих случаях наиболее удобной оказывается СДУ, конструктивно объединенная с радиоприемником. Такая комбинация способствует восприятию музыкальных программ. Использование относительно мощных источников света позволяет наблюдать на экране многокрасочную, непрерывно изменяющуюся светоцветовую картину.

Рис. 1. Схема светодинамичеекой установки

Принципиальная схема устройства показана на рис. 1. Оно сравнительно несложно и не содержит дефицитных деталей. СДУ работает по известному принципу разделения частотного спектра НЧ сигнала на три участка. Каждому участку соответствует отдельный канал СДУ. Схемотехнически каналы совершенно идентичны, поэтому работа устройства рассмотрена на примере одного из них — канала НЧ. Входной сигнал с переменного резистора R1, являющегося общим регулятором яркости для всех каналов, поступает на вход предварительного усилителя НЧ, собранного на транзисторах VI, V2. Транзистор V2 работает усилителем тока. С усилителя НЧ сигнал посту. пает на регуляторы яркости каналов (R6).

Для разделения полосы звуковых частот на каналы в СДУ применены - активные RС-фильтры, имеющие более высокую избирательность по сравнению с пассивными, составленными только из резисторов и конденсаторов. В цепь базы транзистора V3 вместе с входным сигналом, снимаемым с резистора R6, через двойной Т-мост поступает сигнал положительной обратной связи с коллектора этого транзистора. Таким образом, наибольшее усиление эта ступень обеспечивает на частоте Fрез, определяемой номиналами элементов Т-моста: Fpeз=160 000/RC, где R — сопротивление резисторов R7 и R8 в килоомах; С — емкость конденсаторов С4 и С5 в нанофарадах; емкость конденсатора СЗ вдвое больше, чем С5.

Рекомендуемые значения частоты Fрes каналов и соответствующая им емкость конденсаторов фильтров указаны на схеме. При налаживании устройства точное значение резонансной частоты устанавливают подборкой резистора R10. Активный фильтр с двойным Т-мостом склонен к самовозбуждению на частоте, близкой к Fрез. Для повышения устойчивости фильтра мост шунтирован резистором R9. -

Выделенное фильтром напряжение сигнала через разделительный конденсатор С6 поступает на вход узла формирования, импульсов управления тринистором. В этот узел входят транзисторы V4 и V5 и накопительный конденсатор С7. При отсутствии сигнала транзистор V4 закрыт и напряжения на конденсаторе С7 недостаточно для открывания однопереходного транзистора V5. При появлении сигнала транзистор V4 открывается и конденсатор С7 начинает заряжаться. В некоторый момент однопереходный транзистор V5 открывается и через, управляющий переход тринистора V6 протекает импульс тока, открывающий тринистор. В результате этого через нагрузку — лампы НГ, Н2 — начинает протекать пульсирующий ток, образующийся в результате выпрямления напряжения сети диодным мостом V7,.

При увеличении напряжения сигнала на базе транзистора V4 конденсатор С7 заряжается быстрее и частота следования открывающих тринистор импульсов, а следовательно, и среднее значение напряжения на нагрузке увеличиваются — лампы начинают светиться ярче. При уменьшении напряжения сигнала зарядка конденсатора С7 замедляется, частота следования открывающих импульсов уменьшается, в результате яркость ламп падает.

Канал паузной подсветки собран на тринисторе V15, нагрузкой которого служат лампы НЗ, Н4. Управляющий электрод тринистора-через резистор R15 подключен к аноду тринистора V6 канала НЧ. Когда открыт тринистор V6 и горят лампы низкочастотного канала, тринистор V15 закрыт и лампы канала паузной подсветки не светят. Как только сигнал в канале НЧ уменьшится до нуля, лампы этого канала погаснут, включатся лампы НЗ, Н4 фиолетового цвета. Это, во-первых, позволяет сдвигать световую картину на экране в область более светлых тонов в моменты, когда отсутствует сигнал в НЧ канале, и, во-вторых, обеспечить подсветку экрана в паузах. Так как в паузах все тринисторы, кроме V15, закрыты, горят только паузные фиолетовые лампы. Емкость конденсатора С8 в канале СЧ следует уменьшить до 100 мкФ, а из канала ВЧ нужно изъять совсем (от емкости этого конденсатора зависит степень инерционности работы канала).

Электронный блок СДУ питается от параметрического стабилизатора R16V10 напряжением 12 В, подключенного к вторичной понижающей обмотке II сетевого трансформатора Т1 через выпрямитель VII — V14. В установке можно использовать транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом. При этом транзисторы V3 во всех каналах должны иметь одинаковый статический. коэффициент передачи тока базы. Транзисторы КТ208Д можно заменить на любые из серии КТ361. Тринисторы могут быть КУ202К — КУ202Н. Диодные сборки КЦ405Г можно заменить любыми из серий КЦ402 — КЦ405 с буквенными индексами А — Г. В экранном-устройстве СДУ применены криптоновые лампы накаливания мощностью 60 Вт на напряжение 220 В. Все детали размещены на печатной плате размерами 135X112 мм, выполненной из стеклотекстолита толщиной 1,5-мм. Чертеж печатной платы изображен на рис.2. Блок питания СДУ смонтирован в виде отдельного узла. В качестве сетевого применен выходной трансферматор от лампового радиоприемника II класса. Вторичная обмотка трансформатора перемотана с таким расчетом, чтобы переменное напряжение на ее выводах под нагрузкой было равно 12...14 В. Для этого поступают следующим образом. Подключают об.мотку трансформатора с большим числом витков к сети (она теперь будет служить сетевой), измеряют напряжение на его вторичной обмотке. Затем трансформатор разбирают и сматывают вторичную обмотку. Если число ее витков неизвестно, их следует сосчитать. Требуемое число витков

W2 находят из выражения

где U — измеренное переменное напряжение на вторичной обмотке, а W1 — число витков вторичной обмотки до переделки. Новую обмотку следует наматывать проводом ПЭВ-2 диаметром 0,35...0,4 мм.

Блок питания СДУ размещают на шасси радиолы между блоками КСДВ-ПЧ и УНЧ. Печатную плату крепят к задней стенке шасси около блока УКВ. Ручки регулирования яркости и выключатель питания СДУ лучше всего вывести в отсек проигрывателя. Фронтальную панель с динамическими головками снимают и крепят ее к дну ящика радиолы головками внутрь, для чего в дне прорезают овальное отверстие, а на месте панели монтируют экран. Светорассеиватель состоит из двух параллельных листов стекла. Переднее стекло рифленое с мелкоячеистой структурой поверхности, а заднее — обыкновенное оконное. Промежуток между ними, равный 10...12 мм, заполнен осколками сталинита (закаленного автостекла).

Рис. 2. Печатная плата установки

На расстоянии 180 мм от светорассеивателя расположена панель с лампами светоизлучателя, прикрепленная шурупами к боковым стенкам ящика изнутри на деревянных брусках. Каждая из ламп светоизлучателя снабжена самодельным отражателем из листового дюралюминия толщиной 1 мм или жести. Развертка отражателя изображена на рис. 3. Центральное отверстие диаметром 25 мм нужно отформовать так, чтобы в него можно было ввернуть лампу. Эскиз общего вида излучателя со светофильтрами (без лампы) показан на рис. 4. Проводники припаивают прямо к торцевому выводу цоколя ламп. Такая- конструкция наиболее проста, хотя смена ламп при этом затруднена.. Однако срок службы ламп в СДУ значительно больше.чем в осветительных приборах. Светофильтры использованы стеклянные театральные. Размеры панели светоизлучателя и рекомендуемое расположение и число отражателей показаны на рис. 5. В нижней части панели сделаны два выреза шириной 135 мм под динамические головки.

При безошибочном монтаже и исправных деталях устройство начинает работать сразу. Сначала подгоняют резонансную частоту фильтра каждого канала подборкой резистора R10. Затем устанавливают одинаковый уровень напряжения звуковой частоты на выходе фильтров, подбирая резистор R11. Подборкой резистора R15 добиваются четкого переключения ламп «красного» канала и какала паузы.

В заключение необходимо отметить, что все элементы СДУ находятся под напряжением сети. Это заставляет соблюдать особую осторожность при налаживании, ремонте и эксплуатации СДУ. Ручки управления должны быть хорошо изолированы, головки винтов, выходящих на внешнюю сторону всех панелей ящика приемника, следует закрыть изоляционными накладками. Чтобы СДУ была безопасной, необходимо питать ее через разделительный трансформатор мощностью не менее 500 Вт с хорошей изоляцией между обмотками.

Рис. 3. Развертка отражателя

Рис. 4. Эскиз общего вида отражателя со светофильтрами

Рис. 5. Панель cветоизлучателя и рекомендуемое расположение и число отражателей

ББК 32.884.19

В80

Рецензент А. В. Дьяков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 79/В80 сост. Л. Н. Ломакин. — М.: ДОСААФ, 1982., 63 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей.

2402020000 — 081

В---------------88 — 82

072(02) — 82

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 79

Составитель Лев Николаевич. Ломакин

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1269

Сдано в набор 07.06.82, Подписано в печать 05.11.82. г. 54497. Формат 84X108 7з2. Бумага газетная, г Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 3,36. Уч. изд. л. 3,35. Тираж 700 000 (2-ой завод 350 001 — 700 000 экз.), Зак. № 3812. Цена 30 к. Изд. № 2/г — 217., Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР 129272, г. Москва, И-110, Олимпийский просп., д. 22. Полиграфкомбинат Ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, ул. Пархоменко, 38 — 44.

OCR Pirat