ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Е. Зайцев

# ПРОСТОЙ МАЛОМОЩНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Влок предназначен для питания портативных и карманных приемников от сети переменного тока напряжением 220 В. Он очень прост по схеме и конструкции и не содержит трансформатора. При выходном напряжении 9 В и токе нагрузки 50 мА блок питания потребляет от сети около 8 мА.

Сетевое напряжение, выпрямленное диодным мостом VI (рис. 1), заряжает конденсаторы С1 и С2. Время зарядки конденсатора С2 определено номиналами цепи R1C2. В -первый момент после включения устройства тринистор V2 закрыт, но при некотором напряжении на конденсаторе С2 он откроется и подключит к этому конденсатору цепь L1C3. При этом от конденсатора С1 будет заряжаться конденсатор СЗ большой емкости.

Рис. 1. Схема блока питания

Рис. 2. Примерный вид осциллограммы напряжения на конденсаторах C1 и C2.

Напряжение на конденсатвре С2 будет уменьшаться, а на СЗ — увеличиваться.

Ток через дроссель L3, равный нулю в первый момент после открывания тринистора, постепенно увеличивается до тех пор, пока напряжения на конденсаторах С2 и С3 не уравняются. Как только это произойдет, тринистор V2 закроется, но энергия, запасенная в дросселе L1, будет некоторое время поддерживать ток зарядки конденсатора СЗ через открывшийся диод V3. Далее диод V3 закрывается и начинается относительно медленная разрядка конденсаторд СЗ через нагрузку. Стабилитрон V4. ограничивает сверху напряжение на нагрузке.

Как только закрывается тринистор V2, напряжение на конденсаторе С2 снова начинает увеличиваться. В некоторый момент тринистор снова открывается, и начинается новый цикл работа устройства. Частота открывания тринистора в несколько раз превышает частоту пульсаций напряжения на конденсаторе С1 и зависит от номиналов элементов цепи R1C2 и параметров тринистора V2. На рис. 2 показан примерный вид осциллограмм напряжения на конденсаторах С1 и С2.

Малые габариты блока позволяют его легко встроить в различные устройства.

В блоке использованы конденсаторы МБМ (С1 и С2) на номинальное напряжение не менее 250 В и K50-6 (СЗ), Дроссель L1 должен иметь индуктивность 1...2 мГн и сопротивление постоянному току не более 0,5 Ом. Он намотан на цилиндрическом каркасе диаметром 7 мм.

Ширина обмотки 10 мм, она состоит из пяти слоев провода ПЭВ-2 0,25, намотанного плотно, виток к витку, В осевое отверстие каркаса вставлен подстроечник СС28 X 12 из феррита М200НН-3. При экспериментальном опробовании блока было установлено, что индуктивность дросселя можно менять в широких пределах, не слишком ухудшая качество работы блока, а иногда и исключить его совсем. Поэтому окончательно параметры дросселя лучше всего подобрать опытным путем при том или ином виде нагрузки.

Нужно иметь в виду, что выходные зажимы блока гальванически связаны с сетью. Поэтому при работе следует соблюдать осторожность во избежание поражения электрическим током.

ББК 32.884.19

В80

Рецензент А. В. Дьяков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 79/В80 сост. Л. Н. Ломакин. — М.: ДОСААФ, 1982., 63 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей.

2402020000 — 081

В---------------88 — 82

072(02) — 82

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 79

Составитель Лев Николаевич. Ломакин

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1269

Сдано в набор 07.06.82, Подписано в печать 05.11.82. г. 54497. Формат 84X108 7з2. Бумага газетная, г Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 3,36. Уч. изд. л. 3,35. Тираж 700 000 (2-ой завод 350 001 — 700 000 экз.), Зак. № 3812. Цена 30 к. Изд. № 2/г — 217., Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР 129272, г. Москва, И-110, Олимпийский просп., д. 22. Полиграфкомбинат Ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, ул. Пархоменко, 38 — 44.

OCR Pirat