ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Ф. Буданков

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ТРЕХПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Известно, что степень верности звуковоспроизведения в равной мере зависит от качества усилителя НЧ и громкоговорителя. Вниманию радиолюбителей предлагается высококачественный трехполосный громкоговоритель. Оя рассчитан на работу с усилителем НЧ с мощностью канала 10...25 Вт и содержит динамические головки прямого излучения — низкочастотную 10ГД-30, среднеча-стотную 4ГД-8Е, высокочастотную ЗГД-31 и разделительный фильтр. Акустическое оформление низкочастотной головки выполнено по принципу фазоинвертора, что Позволило расширить частотную полосу громкоговорителя в сторону низших частот и уменьшить искажения на этих частотах.

Основные технические характеристики

Мощность, Вт:

номинальная …………...12.

максимальная ………... 25

Номинальное полное электрическое сопротивление, Ом................. 8

Номинальный интервал рабочих частот, Гц, при неравномерности частотной характеристики по звуковому давлению не более 12 дБ......35... 18 000

Среднее стандартное звуковое давление, Па …..0,15

Частоты разделения фильтра, Гц:

первая …………… 500

вторая ................. 5000

Крутизна спада характеристики фильтра за частотами раздела, дБ/октава ........... 12

Габариты громкоговорителя, мм ....... 440X280X263

Принципиальная схема громкоговорителя изображена на рис. 1. Катушки фильтра намотаны на каркасах из изоляционного материала. Каркасы катушек L1, L2 изготовлены из отрезков длиной 36 мм полиэтиленовой трубы диаметром 66 мм, к которым тремя винтами МЗ прикреплены щечки из фанеры толщиной 4 мм. Катушки L3, L4 намотаны на картонных гильзах от элементов 373. Катушки L1 и L2 содержат по 230 витков провода ПЭВ-1 1,12, намотанных между щечками. Индуктивность катушек 3,1 мГн. Катушки L3 и L4 намотаны в несколько слоев проводом ПЭВ-1 0,86. Число витков — 145, длина намотки 42 мм, индуктивность — 0,4 мГн. Конструкция каркасов катушек показана на рис. 2.

В фильтре использованы конденсаторы МБГП на номинальное напряжение 160 В и резисторы ПЭВ-5.

Рис. 1. Схема громкоговорителя

Ящик изготовляют из плотной фанеры толщиной 10 мм. Размеры боковых стенок — 440x263 мм, а нижней и верхней — 280x263 мм. Выпиливать заготовки деталей из фанеры следует пилой с мелкими зубьями, чтобы избежать сколов и трещин на торцах. Удобно воспользоваться для этой цели ножовкой по металлу.

Выпилив заготовки, оклеивают их наружные стороны декоративной пленкой или шпоном ценных пород древесины. Декоративную пленку приклеивают клеем 88Н. К внутренним сторонам заготовок приклеивают эпоксидным клеем деревянные бруски сечением 25X20 мм, расположение которых показано на рис. 3. Переднюю панель склеивают эпоксидным клеем из двух кусков фанеры толщиной 10 мм каждый, предварительно выпилив лобзиком отверстия под головки и туннель фазоинвер-тора. Форма и размеры заготовок и сама панель в сборе показаны на рис. 4.

Детали ящика склеивают эпоксидным клеем, стягивают веревками, на верхнюю панель кладут груз и оставляют на 1,5...2 суток для полного отверждения клея, После этого снимают веревки, осматривают ящик и, если есть щели в стыках, заливают их эпоксидным клеем.

Туннель фазоинвертора с внутренним диаметром 40 мм склеен из толстого жесткого картона или нескольких слоев ватмана клеем ПВА. Толщина стенки 3 мм. Тун-, нель приклеивают эпоксидным клеем к передней панели после настройки фазоинвертора, а на время настройки крепят пластилином.

Рис. 2. Конструкция каркасов катушек

Рис. 3. Конструкция ящика громкоговорителя

Головку 10ГД-30 устанавливают на переднюю панель ящика изнутри, а головки 4ГД-8Е и ЗГД-31 — снаружи. Головку 4ГД-8Е закрывают колпаком из фанеры или дюралюминия. Внутренний объем колпака заполняют ватой (но так, чтобы она не касалась колеблющейся мембраны головки). Это необходимо для того, чтобы колебания воздуха, создаваемые НЧ головкой, не влияли на работу головки СЧ.

Детали разделительного фильтра монтируют на пла-те, которую затем крепят к дну ящика. Заднюю стенку прикрепляют к ящику шурупами. Провод для подклад, чения головок продевают в отверстие в задней стенке и заливают его клеем. Чтобы обеспечить герметичность установки задней стенки, пользуются герметизирующей мастикой или прокладкой из губчатой: резины. Внутреннюю поверхность ящика оклеивают поролоном толщи, ной 30...40 мм.

Фазоинвертор настраивают на резонансную частоту головки 10ГД-30 в открытом воздухе. Резонансную частоту измеряют по полному сопротивлению (кривая 1 на рис. 5). Затем, установив головку в ящик, снимают зависимость полного сопротивления от частоты и, изменяя длину туннеля, добиваются, чтобы на резонансной частоте головки было минимальное полное сопротивление (кривая 2). Если минимум кривой 2 расположен левее fpe3, то необходимо уменьшить длину туннеля, и наоборот. Для этого изготавливают туннель заведомо большей длины и, укорачивая его, настраивают фазоинвертор. В описываемом громкоговорителе длина туннеля равна 190 мм. Следует заметить, что при изготовлении громкоговорителя в точном соответствии с описанием настройка фазоинвертора скорее всего не потребуется. Она будет необходима при изменении внутреннего диаметра туннеля более чем на 7...10% и объема ящика — на 10...20%.

Декоративную рамку лучше всего изготовить так, как сказано в статье О. Салтыкова «Малогабаритный громкоговоритель» (см. «Радио», 1977, № 11, с. 56, 57).

При прослушивании разнообразных музыкальных программ было отмечено заметное преимущество данного громкоговорителя по сравнению с заводскими мощностью до 20 Вт (10МАС-1, 20АС-1), особенно на низших частотах.

ББК 32.884.19

В80

Рецензент А. В. Дьяков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 79/В80 сост. Л. Н. Ломакин. — М.: ДОСААФ, 1982., 63 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей.

2402020000 — 081

В---------------88 — 82

072(02) — 82

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 79

Составитель Лев Николаевич. Ломакин

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1269

Сдано в набор 07.06.82, Подписано в печать 05.11.82. г. 54497. Формат 84X108 7з2. Бумага газетная, г Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 3,36. Уч. изд. л. 3,35. Тираж 700 000 (2-ой завод 350 001 — 700 000 экз.), Зак. № 3812. Цена 30 к. Изд. № 2/г — 217., Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР 129272, г. Москва, И-110, Олимпийский просп., д. 22. Полиграфкомбинат Ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, ул. Пархоменко, 38 — 44.

OCR Pirat