ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

Б. Бронштейн, М. Борбин

# ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

Предлагаемый вниманию читателей цифровой термометр измеряет и показывает в цифровом виде температуру от — 50 до +60° С Погрешность измерения определяется в основном шириной измерительного интервала, поэтому при необходимости измерять темпера, туру в более широких пределах весь интервал следует разбить на несколько частей. Если от прибора не требуется высокой точности показаний, переключать прибор на соответствующий поддиапазон нет необходимости. Прибор может работать с несколькими датчиками, размещенными в различных местах. Прибор питается от сети переменного тока напряжением 220 В.

Рис. 1.Структурная схема термометра

Рис. 2. Cхема термометра

Структурная схема термометра показана на рис. 1. Импульсы ведущего генератора ВГ одновременно запускают два ждущих мультивибратора ЖМГц ЖМ2. ~ Во времязадающую цепь мультивибратора тЖМ1 включен датчик температуры ДТ. В аналогичную цепь мультивибратора ЖМ2 включен образцовый резистор ОР, которым устанавливают нуль шкалы прибора. Сигналы с выходов ждущих мультивибраторов поступают на дискриминатор длительности ДД, вырабатывающий импульс с длительностью, равной разности длительностей выходных импульсов обоих мультивибраторов. При наличии импульса с выхода дискриминатора электронный ключ ЭК пропускает на вход счетчика импульсов СИ сигнал тактовой частоты от образцового генератора ОГ, После окончания импульса с выхода дискриминатора в счетчик будет записано в двоичном коде число, тем большее, чем более температура датчика отличается от нулевой. В начале каждого цикла счета счетчик обнуляется импульсом ведущего генератора ВГ, Сигнал со счетчика через дешифратор ДШ передается на индикатор температуры ИТ. С дискриминатора ДД поступает также сигнал, позволяющий устройству определения знака У 03 выявить, короче ил» длиннее импульс мультивибратора ЖМ1 импульса мультивибратора ЖМ2. Эта информация определяет знак измеряемой температуры и поступает на индикатор знака ИЗ. Таким образом, термометр имеет «шкалу» с нулем посредине, причем положение нуля может быть легко изменено.

Принципиальная схема цифрового термометра представлена, на рис. 2. Ждущие мультивибраторы собраны на транзисторах V5, V6 и V7, V8. В исходном состоянии транзистор V5 закрыт, a V6 открыт. Как только на вход мультивибратора поступит положительный перепад напряжения, транзистор V5 откроется, a V6 закроется. Длительность выходного импульса определится времязадаю-щей цепью, состоящей из конденсатора СЗ и сопротивления транзистора V4, в базовую цепь которого через резистор R6 включен один из термодатчиков VI — V3. Времязадающая цепь второго мультивибратора состоит из конденсатора С5 и резисторов R19 и R20.

Ведущий генератор собран на транзисторах V9 и V10 по схеме симметричного мультивибратора. Выходные импульсы этого генератора после дифференцирования» и формирования (элемент D5.1) управляют счетчиками и запускают ждущие мультивибраторы.

Элементы D5.3 и D5.4 служат для развязки сигналов, подаваемых на вход ждущих мультивибраторов. Без такой развязки возникнет повышенная погрешность термометра вблизи нуля градусов, когда длительность импульса обоих ждущих мультивибраторов почти одинакова и возвращение в исходное состояние одного мультивибратора может вызвать возвращение и. второго. Для развязки служит и элемент D5.2.

На входы ждущих мультивибраторов поступают короткие отрицательные запускающие импульсы. Скважность этих импульсов близка к единице, что исключает возможность преждевременного переключения ждущих мультивибраторов в исходное состояние отрицательными перепадами напряжения.

Дискриминатор длительности выходных импульсов ждущих мультивибраторов выполнен на элементах D.2.1, D2.2, D3.1, D3.3 и D3.4. Работает он следующим образом. Если импулъс мультивибратора ЖМ1 короче импульса ДЛ12 (т. е. температура ниже 0°С), то с момента окончания первого импульса до момента окончания второго на выходе элемента D3.4 будет оставаться сигнал логического 0. Все остальное время на выходе этого элемента и элемента D2.1 будет сигнал 1. Если же первый импульс длиннее второго (температура выше нуля), разность длительностей импульсов выделяется элементом р2.1- Присутствие уровня 0 на выходе элемента D2.1 или D3.4 определяет уровень 1 на выходе элемента D2.2, который управляет работой элемента D2.3, выполняющего функции электронного ключа (ЭК по рис. 1).

Триггер, .выполненный на элементах D4.1 и D4.3, после каждого цикла измерения остается в единичном состоянии, если уровень 0 был на выходе элемента D2.1, и в нулевом, если он присутствовал на выходе элемента D3.4. Таким образом, этот, триггер выполняет функции устройства определения знака УОЗ. На индикационной панели (табло) термометра постоянно горят три свето-диода V13 — V15, размещенные один за другим по горизонтали и образующие знак « — ». Если измеряемая температура окажется выше нуля, устройство УОЗ включает еще два светодиода VI1, VI2, установленные так, что они дополняют горящий знак « — » до знака « + ». - Образцовый генератор выполнен на элементах микросхемы D1. Частота его стабилизирована кварцевым резонатором Z1. Число импульсов образцового генератора, пропущенных электронным ключом (элементом D2.3), делится на 10 делителем на счетчике D6 и под-считывается двоично-десятичным счетчиком градусов V7, V8. Счетчик D6 предназначен для арифметического округления числа,.записанного в счетчик градусов. При установке счетчика градусов в состояние 0 в счетчик D6 записывается в двоичном коде число 4. Это достигнуто подачей на его установочный вход D4 уровня логической 1. Тогда при изменении температуры, предположим от 6,6 до 7,5° С, термометр покажет 7° С. Без такого округления при изменении температуры от 6 до 6,9° С термометр показывал бы 6° С. Особенно заметно отсутствие арифметического округления вблизи нулевой температуры.

Если в округлении нет необходимости, счетчик D6 Можно исключить, уменьшив в 10 раз частоту образцового генератора. Так же следует поступить, если интервал измеряемой температуры расположен по одну сторону от нулевой отметки, так как в этом случае округление легко получить, сдвигая резистором R10 век шкалу.

Состояние счетчика градусов преобразуется в десятичный код дешифратором на микросхемах D9 и Пц Дешифратор управляет работой газоразрядных индика-торов HI и Н2, расположенных на индикационной панели прибора.

Логический элемент D3.2 и транзистор V16 служат для шунтирования газоразрядных индикаторов на время от момента обнуления счетчиков до момента окончания цикла счета. Это устраняет на период счета помехи на табло, вызванные коммутацией высокого напряжения дешифраторами, а также позволяет исключить паразитную засветку индикаторов, вызываемую изменением состояний счетчиков в течение цикла.

Времязадающая цепь ждущего мультивибратора ЖМ1 состоит из конденсатора СЗ и транзистора V4. Коллекторный ток этого транзистора определяется его током базы, который, в свою очередь, задан напряжением на коллекторе термочувствительного транзистора датчика температуры (VI, V2 или V3). В качестве термометрического параметра использован ток коллектора термотранзистора при постоянном токе его базы. Такое включение нозволяет получить прямопропорцирнальную зависимость длительности импульса ждущего мультивибратора от температуры, а высокая чувствительность термотранзистора в этом режиме дает возможность пренебречь температурной нестабильностью элементов ждущих мультивибраторов.

Выносные термодатчики можно коммутировать переключателем S1. Секция S1.4 подключает вместо термодатчика калибровочный резистор. Терморезисторы укрепляют на изолирующих кронштейнах и соединяют с прибором двужильным экранированным проводом с надежной внешней изоляцией. Третьим проводом к датчику служит экранирующая оплетка.

Налаживание прибора начинают с проверки правильности монтажа. Убедиться в отсутствии ошибок в монтаже можно следующим образом. Включают режим «Калибровка» и наблюдают на экране осциллоскопа импульсы ждущих мультивибраторов. Задав переменцыми резисторами R1 и R19 некоторую разность длительностей импульсов, меньшую, чем необходимо для заполнения счетчиков образцовой частотой, получают лроизвольное показание, счетчиков и соответствующий знак перед ним (+ или —). При уменьшении резисторами R1 или R19 длительности более продолжительного импульса показания счетчиков должны убывать, после достижения нулевого показания знак должен изменить: ся на обратный, а показания счетчиков — увеличиться.

Далее следует подготовить два термостата, один с температурой 0° С; а второй — с произвольной, лучше всего равной граничной температуре измеряемого интервала. В крайнем случае можно воспользоваться двумя стеклянными банками с водой. Доливая горячую или холодную воду и перемешивая ее, легко получить нужную температуру, которая сохраняется тем дольше, чем больше емкость банок. При этом выводы термотранзисторов необходимо изолировать от воды, а наружную поверхность банок поддерживать сухой для исключения утечки с корпуса термотранзистора на «землю».

После этого подключают ко входу прибора один из термотранзисторов, предположим VI. Помещая его попеременно то в первый, то во второй термостаты и изменяя ток базы переменным резистором R2, добиваются разности в показаниях счетчика, равной истинной разности значений температуры в термостатах. Затем, поместив термотранзистор в термостат с температурой 0° С, переменным резистором R19 устанавливают нулевое показание прибора. Точное положение «нуля» фиксируют по моменту смены знака на табло.

В заключение проверяют режим «Калибровка» и переменным резистором R1 добиваются нулевого показания термометра. После этого «уход нуля» прибора в процессе эксплуатации можно будет устранить в режиме «Калибровка» переменным резистором R19.

Для калибровки второго термодатчика подключают его ко входу прибора переключателем S1, помещают в термостат, и, изменяя базовый ток термотранзистора соответствующим переменным резистором, добиваются показания термометра, равного температуре в термостате. Так же калибруют и третий термодатчик, При применении однотипных термотранзисторов разброс их термометрических параметров незначителен.

Рис. 3. Схема блока питания термометра

Чтобы избавиться от погрешности, обусловленно нелинейностью характеристики термодатчика, можно разбить шкалу термометра на поддиапазоны и ввести в прибор переключатель на два направления и на число положений, равное числу поддиапазонов. Далее необходимо ввести столько же переменных резисторов с номиналом 47 Ом (по одному на каждый поддиапазон) и включить их между общей точкой эмиттеров термотран-. зистбров и плюсовым выводом источника питания 5 В через контакты одного направления добавочного переключателя. Этими резисторами отрицательной обратной связи в усилительных ступенях, образованных термотранзисторами, можно изменять чувствительность термодатчиков, приближая крутизну их термометрических характеристик к крутизне характеристики преобразователя аналог-код термометра.

Кроме того, переменный резистор R19 заменяется группой аналогичных ему резисторов (также по одному на поддиапазон), коммутируемых группой контактов второго направления переключателя. Изменяя сопротивление этих резисторов, можно сдвигать характеристику аналого-цифрового преобразователя параллельно самой себе, добиваясь более полного ее совпадения с характеристикой термодатчика в выбранном поддиапазоне.

Переход, на какой-либо поддиапазон означает, что минимальная погрешность измерения будет обеспечена в тех его точках, которые были использованы для настройки. Это следует учесть при разбивке шкалы на поддиапазоны.

Методика налаживания термометра в поддиапазонах аналогична описанной выше. Калибруют только один термодатчик. Калибровку остальных достаточно произвести в одном из поддиапазбнов.

Прибор питается от стабилизированного источника напряжением 5 В и источника постоянного тока напряжением 300 В. Схема блока питания изображена на рис. 3. Устанавливают точное значение стабилизированного выходного напряжения подстроечным резистором КЗ.

В качестве термодатчиков можно использовать любые маломощные германиевые транзисторы р — n — р структуры, отобранные по минимальному разбросу статического коэффициента передачи тока и обратного тока коллектора. Конденсаторы СЗ и С5 времязадающих цепей ждущих мультивибраторов следует выбрать с минимальным ТКЕ. Рабочая частота кварцевого резонатора Z1 при указанных на схеме номиналах деталей должна быть равна 300 кГц. В блоке питания использован унифицированный трансформатор ТАН22-127/220-50.

ББК 32.884.19

В80

Рецензент А. В. Дьяков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 79/В80 сост. Л. Н. Ломакин. — М.: ДОСААФ, 1982., 63 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей.

2402020000 — 081

В---------------88 — 82

072(02) — 82

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 79

Составитель Лев Николаевич. Ломакин

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1269

Сдано в набор 07.06.82, Подписано в печать 05.11.82. г. 54497. Формат 84X108 7з2. Бумага газетная, г Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 3,36. Уч. изд. л. 3,35. Тираж 700 000 (2-ой завод 350 001 — 700 000 экз.), Зак. № 3812. Цена 30 к. Изд. № 2/г — 217., Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР 129272, г. Москва, И-110, Олимпийский просп., д. 22. Полиграфкомбинат Ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, ул. Пархоменко, 38 — 44.

OCR Pirat