АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

П. Алексеев

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

В сборнике «В помощь радиолюбителю» выпуск 53 в статье «Электронный регулятор напряжения» (с. 81 — 90) описаны несколько электронных регуляторов напряжения для автомобиля. В усилительно-исполнительном элементе всех этих устройств использован мощный германиевый транзистор П210А {ТЗ). Выбор именно этого транзистора был обусловлен отсутствием кремниевого аналога структуры р — n — р.

Рис. Схема регулятора напряжения

Тем не менее очевидно, что кремниевый транзистор здесь предпочтительнее, так как обеспечивает более надежную работу регулятору напряжения в условиях повышенной температуры. Поэтому была разработана схема регулятора, аналогичного по принципу работы и характеристикам устройству по схеме рис. 5 r упомянутой выше статье, но с мощным кремниевым транзистором структуры n — р — n.

Регулятор (см. схему) имеет некоторые особенности, на которых целесообразно кратко остановиться. Использование кремниевого транзистора КТ808А (V9; можно также использовать и транзистор КТ803А) потребовало включения в устройство дополнительного транзистора V8 (ПЗОЗА; его можно заменить на П302 — П304, П306, П306А со статическим, коэффициентом передачи тока не менее 15), повышающего к тому же чувствительность устройства.

В измерительном элементе в делителе напряжения вместо резистора использована диодная цепь VI, V2, обеспечивающая температурную компенсацию стабилитрона V3. Этим изменением температурная нестабильность регулятора напряжения в целом сведена практически к нулю.

Незначительные изменения в базовой цепи транзистора V5 по сравнению с исходным вариантом принципиально не изменили работы ограничителя максимального тока генератора, но улучшили плавность и повысили точность установки порога ограничения.

ББК 32.884.19

В80

Рецензент А. В. Дьяков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 79/В80 сост. Л. Н. Ломакин. — М.: ДОСААФ, 1982., 63 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей.

2402020000 — 081

В---------------88 — 82

072(02) — 82

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 79

Составитель Лев Николаевич. Ломакин

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1269

Сдано в набор 07.06.82, Подписано в печать 05.11.82. г. 54497. Формат 84X108 7з2. Бумага газетная, г Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 3,36. Уч. изд. л. 3,35. Тираж 700 000 (2-ой завод 350 001 — 700 000 экз.), Зак. № 3812. Цена 30 к. Изд. № 2/г — 217., Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР 129272, г. Москва, И-110, Олимпийский просп., д. 22. Полиграфкомбинат Ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, ул. Пархоменко, 38 — 44.

OCR Pirat